EFECTO ZEEMAN

### Valtuille Fernández, Eduardo

Esta práctica tiene como objetivos:

- La medida del desdoblamiento de la línea roja del cadmio en función del campo magnético aplicado tanto en observación transversal al campo magnético aplicado (triplete) como en la observación longitudinal a dicho campo (doblete),

- La determinación del estado de polarización de las componentes del triplete y del doblete respectivamente,

- La determinación de la relación e/m para el electrón a partir de la separación entre líneas del triplete y el doblete respectivamente.

Aspectos teóricos

El efecto Zeeman consiste en el desdoblamiento de los niveles de energía atómicos bajo la acción de un campo magnético externo. Existen dos variedades:

- El efecto Zeeman normal, corresponde al desdoblamiento de los niveles de energía en tres componentes,

- El efecto Zeeman anómalo, que corresponde al desdoblamiento en más de tres componentes.

El efecto Zeeman normal sólo sucede en transiciones entre estados de energía atómicos con spin total S = 0, y podemos observarlo en la línea roja del cadmio. Cuando un campo magnético B actúa sobre el cadmio, se produce un desplazamiento en algunas de sus componentes que viene dado por:

donde:

- : desplazamiento de la longitud de onda emitida por el cadmio,

- e: carga del electrón,

- m: masa del electrón,

- B: campo magnético aplicado.

Para observar las líneas espectrales se necesita un espectroscopio de gran capacidad de resolución, como el interferómetro de Lummer-Gehrcke. De sus características obtenemos que:

donde:

- c: velocidad de la luz, ≈3·108 m/s

- n: coeficiente de refracción para el vidrio del interferómetro, 1,4567

- d: grosor del interferómetro de Lummer, 4,04nm = 4,04·10-9m

- δa: separación entre líneas del cadmio sin aplicar campo magnético

- Δa: separación entre dos líneas continuas de un desdoblamiento.

Una representación aclaratoria para δa y Δa:

SIN CAMPO MAGNÉTICO

CON CAMPO MAGNÉTICO

Δa

δa

Si juntamos esta expresión con la anterior obtenemos que:

Desarrollo experimental

Calibrado del campo magnético.

Aunque disponemos de un teslómetro, no podemos tenerlo siempre en la posición que la lámpara para conocer el campo magnético que actúa sobre él; pero podemos estimar su valor en función de la intensidad de la corriente que circula por el electroimán. Para esto introducimos el teslómetro (puesto a cero) lo más cerca posible de la lámpara y tomamos valores del campo para distintas intensidades; con los datos obtenidos realizamos una regresión de la que obtendremos el campo magnético aplicado en función de la intensidad.

Los pasos a seguir:

- Ponemos a cero el teslómetro, introduciéndolo en el orificio correspondiente.

- Colocamos el teslómetro lo más cerca posible de la lámpara de cadmio que deberá estar apagada.

- Conectamos el electroimán a la fuente de alimentación, y ponemos a cero los botones de ajuste de tensión y de intensidad.

- Fijamos en el máximo la tensión de salida.

- Variamos la intensidad, tomando datos del campo magnético con el teslómetro.

Los datos obtenidos son los que están en la siguiente página. Una representación gráfica nos permite ver que existe una relación lineal entre la intensidad y el campo, así que ajustamos los datos a una recta.

| I / A | B / mT |
| --- | --- |
| 0,4 | 19 |
| 1,4 | 48 |
| 2,4 | 79 |
| 2,8 | 91 |
| 3,2 | 104 |
| 5,0 | 159 |
| 5,3 | 165 |
| 5,6 | 176 |
| 6,8 | 212 |
| 7,2 | 224 |
| 7,7 | 240 |
| 8,2 | 257 |
| 9,0 | 278 |
| 9,7 | 302 |
| 10,6 | 329 |
| 11,5 | 357 |
| 12,1 | 373 |
| 12,7 | 391 |
| 13,1 | 405 |
| 14,2 | 438 |
| 15,5 | 477 |
| 17,0 | 522 |
| 18,4 | 556 |
| 19,6 | 586 |
| 20,1 | 597 |

B = 9,6 + 29,83 I   /   mT         R = 0,9997

Ajuste del sistema óptico.

A partir de ahora es necesario que haya la mayor oscuridad posible en la habitación, para no provocar interferencias en la visión de las líneas. Retiramos el teslómetro y avisamos al encargado para encender la lámpara.

Alineamos el telescopio con el interferómetro estirando la cubierta de goma cuidadosamente sobre el telescopio para evitar posibles interferencias de la luz ambiental. Desplazamos la altura del telescopio hasta observar claramente las franjas de color azul, verde y rojo del cadmio.

Posteriormente  insertamos el filtro rojo en la posición c del interferómetro y corregimos la altura del telescopio hasta observar con nitidez las líneas rojas de interferencia que aparecen simétricas hacia arriba y hacia abajo.

Observación en configuración transversal.

Ya podemos comprobar el efecto Zeeman. Podemos ver que al aplicar corriente al electroimán, las líneas rojas del cadmio se desdoblan en tres líneas. Podemos ahora calcular el cociente e/m. Para ello:

- Sin aplicar campo magnético, medimos el valor de Δa con el micrómetro y el retículo que tiene el telescopio.

- Aplicamos ahora corriente al electroimán, y para distintos valores de la intensidad (y en consecuencia de campo magnético) medimos el valor de δa.

- Con los valores del campo y del cociente δa/Δa podemos realizar una recta de regresión.

Los datos obtenidos:

SIN CAMPO MAGNÉTICO

| x1 = | 83,5 |
| --- | --- |
| x2 = | 15 |

|  |  | mm |
| --- | --- | --- |
| Δa = | 31,5 | 0,315 |

CON CAMPO MAGNÉTICO

| I / A | B / T | x1 | x2 | δa | δa / Δa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,1 | 0,609 | 92,5 | 83,5 | 0,09 | 0,0028571 |
| 18,9 | 0,573 | 94,0 | 86,0 | 0,08 | 0,0025397 |
| 17,0 | 0,517 | 93,0 | 85,5 | 0,075 | 0,002381 |
| 14,7 | 0,448 | 92,5 | 87,0 | 0,055 | 0,001746 |
| 12,8 | 0,391 | 92,0 | 87,0 | 0,05 | 0,0015873 |
| 10,6 | 0,326 | 91,0 | 87,0 | 0,04 | 0,0012698 |

Comparando con la ecuación teórica tenemos que:

Sustituyendo, obtenemos que:

Si introducimos el polarizador, observamos como para una posición vemos las dos líneas del desdoble pero no la del medio, y si lo giramos 90 grados vemos la línea del medio, pero no las otras dos. Por tanto podemos decir que las líneas del doblete están polarizadas en direcciones perpendiculares.

Observación en configuración longitudinal.

Giramos ahora el electroimán, de manera que observemos las líneas del espectro por el agujero que tiene para ello.  El proceso que viene a continuación es el mismo que para el caso anterior, con la salvedad de que sólo vamos dos líneas y no tres, y que al medir no medimos δa, si no 2δa. Los datos obtenidos:

SIN CAMPO MAGNÉTICO

| x1 = | 27 |
| --- | --- |
| x2 = | 43,5 |

|  |  | mm |
| --- | --- | --- |
| Δa = | 16,5 | 0,165 |

CON CAMPO MAGNÉTICO

| I / A | B / T | x1 | x2 | 2δa | δa / Δa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,3 | 0,615 | 32,0 | 21,5 | 0,105 | 0,3181818 |
| 18,7 | 0,567 | 31,5 | 22,0 | 0,095 | 0,2878788 |
| 16,7 | 0,508 | 29,0 | 20,0 | 0,09 | 0,2727273 |
| 15,6 | 0,475 | 28,0 | 20,0 | 0,08 | 0,2424242 |
| 14,6 | 0,445 | 29,0 | 22,0 | 0,07 | 0,2121212 |
| 13,0 | 0,397 | 28,0 | 21,0 | 0,07 | 0,2121212 |

De donde obtenemos:

Si introducimos el polarizador, las dos líneas que aparecen no cambian, independientemente de la posición del polarizador; no podemos decir, en principio, decir nada de la polarización de los espectros de emisión.