CAPACIDADES

### Valtuille Fernández, Eduardo

Esta práctica tiene como objetivos:

- El estudio de la capacidad de un condensador y de los parámetros de que depende,

- Obtención  de la permitividad dieléctrica del vacío y la permitividad relativa de materiales.

Aspectos teóricos

Capacidad de un condensador de placas plano-paralelas circulares.

Un condensador es un elemento capaz de almacenar cargas. Generalmente está formado por dos placas plano-paralelas de manera tal que debido a su tamaño o la poca distancia que las separa, podemos despreciar los efectos de borde y calcular su capacidad C como:

donde:

- ε0: permitividad del vacío,

- S: superficie de cada una de las placas,

- d: distancia de separación de las placas.

Cuando en un condensador medimos su capacidad, no medimos su valor teórico, si no que medimos su valor teórico más un valor debido a capacidades parásitas:

donde:

- Cm: capacidad hallada experimentalmente,

- C: capacidad teórica,

- Cp: capacidad parásita.

Si juntamos las dos expresiones ya dadas y multiplicamos por la distancia de separación obtenemos la expresión:

Si realizamos una representación gráfica en la que:

- Cm · d: actúa como variable dependiente (generalmente y),

- d: actúa como variable independiente (generalmente x).

Obtendremos una recta. Si con los datos realizamos una recta de regresión, del valor de la ordenada en el origen y0 podremos hallar el valor de la permitividad en el vacío ε0, conocida la superficie S de las placas:

Capacidad de un condensador plano parcialmente lleno.

De manera similar a la anterior se puede llegar a la ecuación que nos da la expresión de la capacidad de un condensador plano que nos sólo está lleno de aire, si no que parcialmente está lleno de un dieléctrico. Su capacidad C, considerando las mismas aproximaciones que en el caso anterior será:

donde:

- ε0: permitividad del vacío,

- εr: permitividad relativa del dieléctrico,

- S0: superficie llena de aire,

- S1: superficie llena de dieléctrico,

- d: distancia de separación entre las placas.

De nuevo, al realizar mediadas experimentales, mediremos no el valor teórico de la capacidad si no el teórico más una componente debida a corrientes parásitas. Por tanto:

donde S es la superficie total del condensador (S = S0 + S1).

Si para una serie de superficies S0 medimos la capacidad del sistema, podremos comprobar la linealidad de la anterior ecuación; además, realizando una regresión lineal podremos calcular la pendiente a, y conocidas ε0 y la distancia de separación entre placas d, podremos hallar la permitividad relativa del medio:

S0

S1

x

r

En nuestra práctica, el condensador es de forma circular. A partir de las relaciones geométricas del dibujo que tenemos a continuación, y de las relaciones geométricas de los círculos podemos escribir que:

Realización práctica

Material.

Para esta práctica utilizaremos:

- 1 Condensador de placas plano-paralelas circulares, de radio 13 cm,

- 1 capacímetro,

- 1 lámina de dieléctrico,

- 1 pie de rey.

Medida deε0.

Como hemos visto en el apartado teórico, podemos hallar el valor de la permitividad ε0 a través de medidas experimentales de la capacidad de un condensador.

Para ello conectamos al condensador circular el capacímetro, y tomamos valores de la capacidad para distintas distancias de separación de las placas del condensador. Los datos obtenidos son los siguientes:

| Superficie: | 0,05309292 |
| --- | --- |

| d (mm) | d(m) | C (pF) | C (F) | Cm·d (F·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 0,0030 | 178,6 | 1,786E-10 | 5,358E-13 |
| 3,5 | 0,0035 | 161,0 | 1,610E-10 | 5,635E-13 |
| 4,0 | 0,0040 | 142,8 | 1,428E-10 | 5,712E-13 |
| 4,5 | 0,0045 | 130,1 | 1,301E-10 | 5,855E-13 |
| 5,0 | 0,0050 | 118,0 | 1,180E-10 | 5,900E-13 |
| 5,5 | 0,0055 | 110,6 | 1,106E-10 | 6,083E-13 |
| 6,0 | 0,0060 | 103,5 | 1,035E-10 | 6,210E-13 |
| 6,5 | 0,0065 | 98,4 | 9,840E-11 | 6,396E-13 |
| 7,0 | 0,0070 | 92,8 | 9,280E-11 | 6,496E-13 |
| 7,5 | 0,0075 | 86,9 | 8,690E-11 | 6,518E-13 |
| 8,0 | 0,0080 | 83,6 | 8,360E-11 | 6,688E-13 |
| 8,5 | 0,0085 | 80,5 | 8,050E-11 | 6,843E-13 |
| 9,0 | 0,0090 | 77,1 | 7,710E-11 | 6,939E-13 |
| 9,5 | 0,0095 | 74,2 | 7,420E-11 | 7,049E-13 |
| 10,0 | 0,0100 | 71,7 | 7,170E-11 | 7,170E-13 |
| 10,5 | 0,0105 | 69,6 | 6,960E-11 | 7,308E-13 |
| 11,0 | 0,0110 | 67,4 | 6,740E-11 | 7,414E-13 |
| 11,5 | 0,0115 | 65,7 | 6,570E-11 | 7,556E-13 |
| 12,0 | 0,0120 | 63,8 | 6,380E-11 | 7,656E-13 |
| 12,5 | 0,0125 | 62,3 | 6,230E-11 | 7,788E-13 |
| 13,0 | 0,0130 | 60,7 | 6,070E-11 | 7,891E-13 |
| 13,5 | 0,0135 | 59,5 | 5,950E-11 | 8,033E-13 |
| 14,0 | 0,0140 | 58,0 | 5,800E-11 | 8,120E-13 |
| 14,5 | 0,0145 | 56,1 | 5,610E-11 | 8,135E-13 |
| 15,0 | 0,0150 | 54,8 | 5,480E-11 | 8,220E-13 |
| 15,5 | 0,0155 | 54,4 | 5,440E-11 | 8,432E-13 |
| 16,0 | 0,0160 | 53,3 | 5,330E-11 | 8,528E-13 |
| 16,5 | 0,0165 | 52,3 | 5,230E-11 | 8,630E-13 |
| 17,0 | 0,0170 | 51,4 | 5,140E-11 | 8,738E-13 |
| 17,5 | 0,0175 | 50,7 | 5,070E-11 | 8,873E-13 |
| 18,0 | 0,0180 | 49,6 | 4,960E-11 | 8,928E-13 |
| 18,5 | 0,0185 | 48,9 | 4,890E-11 | 9,047E-13 |

Una representación gráfica de Cm · d en función de la distancia d:

De la regresión obtenemos que:

Cm · d = 4,82·10-13 + 2,33·10-11 d  ;  R = 0,999

El valor de la ordenada en el origen es por tanto 4,82·10-13 F·m. Utilizando la expresión obtenida para la permitividad en el apartado teórico tenemos que:

| ε0: | 9,07E-12 F/m |
| --- | --- |

Medida deεr para nuestro dieléctrico.

Como hemos visto en el apartado teórico, podemos hallar el valor de la permitividad  relativa εr del dieléctrico a través de medidas experimentales de la capacidad de un condensador parcialmente lleno de aire y de dieléctrico.

Para ello conectamos al condensador el capacímetro, e introducimos entre sus placas el dieléctrico; ajustamos la distancia de separación de las placas hasta que sea la misma que el grosor de la lámina de dieléctrico. Ayudados por las líneas dibujadas sobre la lámina de dieléctrico, tomamos valores de la capacidad del condensador para distintos valores de x, y por tanto de la superficie ocupada por el dieléctrico.

Con los datos obtenidos experimentalmente para las capacidades y con los valores obtenidos para S0 a través de x, representamos la capacidad en función de dicha superficie, comprobando su linealidad. Mediante una regresión de esos datos, y con la expresión del apartado teórico, calculamos la permitividad relativa del  dieléctrico problema.

| x ( cm) | x (m) | C (nF) | C (F) | S0 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0,26 | 0,585 | 5,85E-10 | 0,00000000 |
| 25 | 0,25 | 0,581 | 5,81E-10 | 0,00067197 |
| 24 | 0,24 | 0,573 | 5,73E-10 | 0,00187796 |
| 23 | 0,23 | 0,564 | 5,64E-10 | 0,00340778 |
| 22 | 0,22 | 0,554 | 5,54E-10 | 0,00518058 |
| 21 | 0,21 | 0,541 | 5,41E-10 | 0,00714633 |
| 20 | 0,20 | 0,536 | 5,36E-10 | 0,00926883 |
| 19 | 0,19 | 0,520 | 5,20E-10 | 0,01151951 |
| 18 | 0,18 | 0,504 | 5,04E-10 | 0,01387449 |
| 17 | 0,17 | 0,488 | 4,88E-10 | 0,01631297 |
| 16 | 0,16 | 0,472 | 4,72E-10 | 0,01881625 |
| 15 | 0,15 | 0,455 | 4,55E-10 | 0,02136704 |
| 14 | 0,14 | 0,435 | 4,35E-10 | 0,02394902 |
| 13 | 0,13 | 0,413 | 4,13E-10 | 0,02654646 |
| 12 | 0,12 | 0,406 | 4,06E-10 | 0,02914389 |
| 11 | 0,11 | 0,390 | 3,90E-10 | 0,03172587 |
| 10 | 0,10 | 0,372 | 3,72E-10 | 0,03427666 |
| 9 | 0,09 | 0,352 | 3,52E-10 | 0,03677994 |
| 8 | 0,08 | 0,332 | 3,32E-10 | 0,03921843 |
| 7 | 0,07 | 0,312 | 3,12E-10 | 0,04157341 |
| 6 | 0,06 | 0,293 | 2,93E-10 | 0,04382409 |
| 5 | 0,05 | 0,277 | 2,77E-10 | 0,04594659 |
| 4 | 0,04 | 0,266 | 2,66E-10 | 0,04791234 |
| 3 | 0,03 | 0,260 | 2,60E-10 | 0,04968514 |
| 2 | 0,02 | 0,248 | 2,48E-10 | 0,05121496 |
| 1 | 0,01 | 0,239 | 2,39E-10 | 0,05242095 |
| 0 | 0,00 | 0,235 | 2,35E-10 | 0,05309292 |

De la regresión obtenemos que:

Cm  = 5,922-10 – 6,678·10-9 S0  ;  R = 0,999

El valor de la pendiente a = 6,678·10-9 F/m2. De la expresión obtenida en el apartado teórico:

| εr: | 2,58386 |
| --- | --- |